【內部專用 · 非對外文件】

VOXEN + 3CX

玉山 Outreach 案 · 內部 Q&A 深度準備本

Internal Q&A Briefing Binder

v1.0 · 2026-04-25

瑛聲科技企業股份有限公司

⚠ 本文件僅供瑛聲內部與簡報主講者參考

不得直接交付玉山或第三方

# 如何使用這份文件

本文件是 VOXEN+3CX 玉山 Outreach 案會議現場的「彈藥庫」。簡報的第 18-19 頁 Q&A 是給玉山看的「會議現場簡答」，這份文件則是主講者背後的詳答 — 含原始證據、實測數據、合約樣本、聯絡窗口。

### 使用情境

- 會議前一天通讀一遍，把高機率被問的題（標 ★）熟練到能口說

- 會議現場備在筆電/平板，遇到深度追問可即時翻查

- 會後 follow-up email 可剪貼相關段落作為附件補充

### 題目分類

- T 系列 — 技術深度問答（HA / 容量 / SIP / 升級）

- C 系列 — 商業/合約問答（Escrow / 授權 / SLA / Exit）

- R 系列 — 法遵/合規問答（個資法 / 金管會 / PCI）

- E 系列 — 案例與事件問答（金融業實證 / 2023 Lazarus）

- P 系列 — 競品比較問答（EVOX / Genesys Cloud / Teams）

- S 系列 — 玉山生態整合問答（Copilot / OPEN / SIP Trunk）

### 優先級標記

- ★★★ — 100% 會被問，主講者必背

- ★★ — 高機率，IT/法務會問

- ★ — 中機率，採購/業務可能會問

# T 系列 — 技術深度問答

[T1 ★★★] 3CX HA Failover 實測的 RTO 與 RPO 是多少？切換期間活通話會掉嗎？

RTO（Recovery Time Objective）實測 30-60 秒，依硬體與網路條件而定。RPO（Recovery Point Objective）為 0 — 因為 3CX HA 是 active-passive 同步複製模式，所有設定、CDR、進行中通話狀態皆即時同步至備機。

切換期間的影響細分為三類：

- 進行中通話：RTP 媒體流由電信業者 SIP Trunk 直接送到備機（Trunk 端 failover 設定要做對），活通話不掉，但通話品質可能短暫抖動 3-5 秒

- 等候中的通話（在 IVR 或 hold queue）：會在 failover 後重新進入，可能多等 30-60 秒

- 新進入的通話：在 failover 完成前的 30-60 秒內無法接通，會聽到忙音或 Trunk 業者預錄的「線路忙碌」訊息

現場關鍵話術 「RTO 30-60 秒、RPO 0、活通話有 3-5 秒抖動但不掉線」— 把這三個數字背熟，IT 會立刻知道你做過實際測試而不是看 datasheet。

【證據 / 出處 / 補充材料】

• 3CX 官方 HA 文件：https://www.3cx.com/docs/manual/3cx-failover/

• 瑛聲內部 HA 實測報告：路徑 internal/labs/3cx-ha-test-2025q4.pdf（會議前需取得 IT Ops 同事最新版）

• 建議現場備一份「實測報告摘要」紙本，需要時直接遞給對方 IT

[T2 ★★★] 450 並發 + 250 同時錄音的硬體規格是怎麼算出來的？有沒有 buffer？

基準：3CX 官方建議每 100 SIP 並發約需 1 vCPU + 1 GB RAM；錄音額外 0.5 vCPU 每 50 通；資料庫 + 管理介面額外 4 vCPU + 8 GB。

玉山 Outreach 案的 sizing 計算：

| 項目 | 需求基準 | 450 席計算 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| SIP 並發 | 1 vCPU/100 通 | 5 vCPU | 基本 PBX 處理 |
| 媒體混音 | 0.5 vCPU/50 通 | 5 vCPU | G.711/G.722 轉碼 |
| 同時錄音 | 0.5 vCPU/50 通 + I/O | 3 vCPU + NVMe SSD | 寫入 NAS |
| 資料庫 + 管理 | 固定 | 4 vCPU + 8 GB | PostgreSQL + Web UI |
| 作業系統 + buffer | +30% | +5 vCPU + 12 GB | Linux + 監控 |
| 合計（每節點） | — | 22 vCPU / 32 GB | HA 雙節點皆同規格 |

實際建議規格：每節點 24 vCPU / 32 GB RAM / 500 GB NVMe SSD，外接 NAS 走 10G 網路。HA Cluster 雙節點 + 1 個 Witness。

Buffer 設計：在預估的 22 vCPU 上往上抓到 24 vCPU = 約 9% buffer；RAM 從 28 GB 抓到 32 GB = 約 14% buffer；總體系統利用率設計目標不超過 70%，留 30% 給尖峰與成長。

【證據 / 出處 / 補充材料】

• 3CX Capacity Planning：https://www.3cx.com/docs/recommended-hardware-specifications/

• NAS I/O 需求：每錄音 64 kbps × 250 通 = 16 Mbps 持續寫入；玉山現有 NAS 規格需確認 IOPS

• 若玉山擔心 sizing，可在 Pilot 階段做壓力測試（SIPp 工具），實測數字現場展示

[T3 ★★] 3CX 升級頻率怎樣？升級會停機嗎？怎麼安排 maintenance window？

3CX 版本策略：

- Major Release（V20、V21）— 約 3 年一次，LTS 支援週期 3-5 年

- Update（V20 Update 1, 2, 3...）— 約每季一次，含新功能 + 累積修補

- Hotfix — 不定期，僅修補嚴重 bug 或安全漏洞

升級時的停機需求：

- Hotfix：通常可線上熱補（活通話不影響）

- Update：建議排小窗口（30 分鐘），HA 可滾動升級（先升備機 → switchover → 升原主機）做到零停機

- Major Release：建議排正式 maintenance window（2-4 小時），有 schema 變更時不適合熱升級

maintenance window 安排建議：

- 玉山 Outreach 業務時段假設 9:00-21:00，升級可排在週日 02:00-06:00

- HA 滾動升級可零停機，但建議仍開窗口留 fallback 空間

- 正式合約應寫明：「瑛聲於每年 4-6 次定期維護中，提供至少 7 個工作日前的書面通知」

【證據 / 出處 / 補充材料】

• 3CX Update Roadmap：https://www.3cx.com/blog/release-notes/

• V20 Update 8（玉山環境採用版本）—正式 GA 2025-09，LTS 至 2028-09

• 建議玉山採用「Update N-1」策略 — 跟隨大盤但延後一個 update，避開新 update 早期 bug 高發期

[T4 ★] 玉山現有的 SIP Trunk 跟 3CX 相容嗎？要不要重簽合約？

完全相容。SIP Trunk 是電信業者提供的 SIP 訊令服務，使用標準 SIP RFC 3261；3CX 支援所有主流台灣 ITSP，包含中華電信、台灣大哥大、遠傳、是方電訊等。

不需要重簽合約 — Trunk 是電信業者跟玉山的契約，跟 PBX 廠牌無關。

需要做的事：

- 從 Genesys 抓出現有 Trunk 設定（IP、Port、認證、編解碼設定）

- 在 3CX 對應建立 Trunk profile

- 聯繫電信業者更新 ACL（新增 3CX 主機 IP）— 電信業者通常 1-3 個工作日內處理

- 雙軌期間可同時保留 Genesys 與 3CX 各自的 Trunk 通道，逐步遷移流量

- 切換完成後才停用 Genesys 的 Trunk session

【證據 / 出處 / 補充材料】

• 中華電信 SBC 對接文件可向業務窗口索取（瑛聲跟中華電信有正式合作）

• 若玉山 Trunk 走 IP-VPN 而非 Internet，3CX 同樣支援，配置文件範本見：internal/templates/3cx-trunk-cht.conf

[T5] 3CX 支援哪些編解碼？跟玉山現有環境是否一致？

3CX 內建支援 G.711 (PCMU/PCMA)、G.722、G.729、Opus、iLBC、GSM、Speex 等。

玉山現有 Genesys 通常使用 G.711 (a-law) — 3CX 完全相容。

建議的 codec 策略：

- 內部通話（座席 ↔ 座席）：G.722（HD audio，頻寬約 96 kbps）

- 對外通話（座席 ↔ 客戶）：G.711 a-law（64 kbps，台灣電信業者標準）

- 錄音存檔：以 a-law 寫入，後續可再轉碼為 MP3/Opus 壓縮存檔

頻寬計算：450 並發 × 64 kbps（含信令 overhead 約 80 kbps） = 約 36 Mbps 持續流量。建議內網 backbone ≥ 1 Gbps，邊界出口 ≥ 100 Mbps 對外。

[T6 ★★] 需要額外採購 SBC（Session Border Controller）嗎？

視 Trunk 連線方式而定：

- 若 Trunk 走 IP-VPN（玉山與電信業者有專線）：3CX 內建 SIP 處理已足夠，不需獨立 SBC

- 若 Trunk 走 Internet：強烈建議部署獨立 SBC（如 AudioCodes Mediant 或 Oracle ESBC），提供 NAT 穿透、攻擊防護、編解碼轉換

- 若有跨國分行 Trunk：建議獨立 SBC 集中管理

玉山假設情境（Trunk 走 IP-VPN）：3CX 內建即可。但如果未來要加 cloud agent 或外部 IVR partner，建議預留 SBC 預算。

若採購 SBC，瑛聲建議規格：

- AudioCodes Mediant 1000B 或 Mediant SBC HA Pair

- 500 並發起跳，可彈性擴展

- 預估費用 NT$ 80-120 萬（不含維護）

【證據 / 出處 / 補充材料】

• Avaya/Cisco 的 SBC 也可沿用 — 3CX 不限定 SBC 廠牌

• AudioCodes 在台灣有原廠技術支援，bonus

[T7] 3CX 在防火牆上需要開哪些 port？

主要 port：

| 用途 | 協定 | Port | 方向 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIP 訊令 | UDP/TCP | 5060 | In/Out | 對 SIP Trunk |
| SIP 訊令（TLS） | TCP | 5061 | In/Out | 加密訊令，建議啟用 |
| RTP 媒體 | UDP | 9000-9499 | In/Out | 預設範圍，可調 |
| Web 管理介面 | TCP | 5001 (HTTPS) | In | 只開內網 |
| SoftPhone | TCP | 443 | Out | 走 WebRTC 不需特別開 |
| HA 同步 | TCP | 5481 | In/Out | 主備節點之間 |
| Provisioning | TCP | 443 | Out | 話機自動配置 |

建議：所有對外 port 走 SBC 終結，內部 PBX 不直接暴露公網。

[T8 ★] 3CX 怎麼跟玉山現有監控系統整合？

3CX 提供多種監控介面：

- SNMP v2c / v3 — 標準 OID 暴露 CPU/RAM/Disk/Trunk Status/Active Calls，可整合 Zabbix / SolarWinds / Nagios

- REST API — Pull 模式，可整合 Prometheus（透過 prometheus-3cx-exporter）

- Webhook — Push 模式，事件即時推送到 PagerDuty / Slack / 自建告警系統

- Syslog — 標準 RFC 5424，可送往 ELK / Splunk 集中管理

推薦組合：Prometheus（指標）+ Grafana（儀表板）+ AlertManager（告警），瑛聲提供標準 dashboard 範本。

客製需求：若玉山使用 Datadog / New Relic / Dynatrace 等 SaaS APM，可協助開發 connector，需另計工時。

【證據 / 出處 / 補充材料】

• 瑛聲 Grafana dashboard 範本（含 25 個 panel）：internal/templates/3cx-grafana.json

• 玉山現有監控平台需確認 — 簡報前向 IT 要一份清單

[T9 ★] 3CX 的備份機制如何？備份還原時間多久？

3CX 內建備份排程：

- 範圍：完整設定（PBX config、用戶、Trunk、IVR、Queue、CDR）+ 錄音檔（可選）

- 頻率：可設每日、每週、每月，建議「每日設定備份 + 每週完整備份」

- 目的地：本地磁碟、SMB/CIFS、SFTP、Google Drive、Dropbox、AWS S3

- 保留策略：可設保留 N 份，自動覆蓋舊版

玉山建議備份策略：

- 每日 02:00 — 設定備份（不含錄音）→ 玉山 NAS（保留 30 份）

- 每週日 03:00 — 完整備份（含 7 天內錄音）→ 玉山 NAS（保留 12 份）

- 每月 1 號 04:00 — 月度歸檔備份 → 異地備援儲存（保留 12 個月）

還原時間實測：

- 純設定還原（不含錄音）：5-10 分鐘

- 完整還原（含 1TB 錄音）：2-4 小時（受限於儲存 I/O）

- HA 環境的還原可從 standby 節點直接 promote，秒級恢復服務

[T10] 災難復原（DR）方案？玉山的雙站房需求怎麼支援？

3CX 支援「Geographic Redundancy」— 雙站房分別部署 HA Cluster，跨站房同步：

- 主站（DC1）：HA Cluster（active-passive）— 日常服務

- 備站（DC2）：HA Cluster（standby）— 主站全失才接管

- 同步機制：基於資料庫複製 + 設定快照，RPO 約 5 分鐘

- 切換：手動觸發（DR 演練時）或 Heartbeat 失敗自動觸發（需精細設計避免 split-brain）

網路與 Trunk 需求：

- 電信業者 Trunk 需配置「Primary/Secondary IP」，主站 down 後自動切 Trunk 流量到備站

- 雙站房之間建議 ≥ 1 Gbps 專線，延遲 ≤ 10 ms（資料庫複製要求）

玉山假設情境（雙資料中心如永和 + 內湖）：完全可行，建議第一階段先做主備同步，第二年再考慮 active-active（成本較高且複雜）。

【證據 / 出處 / 補充材料】

• 台灣金融業 DR 演練法規：金管會要求每年至少 1 次完整 DR 演練，3CX 可在演練窗口完整切換主備

# C 系列 — 商業/合約問答

[C1 ★★★] Source Code Escrow 的觸發條件、費用、流程細節？合約怎麼寫？

Source Code Escrow 是「託管 + 條件式釋出」的法律安排，本質是給玉山一份「最壞情況的保險」。

三方角色：

- 存託方（Depositor）：3CX Ltd.（保加索亞註冊）— 定期將 source code、build script、文件 deposit 給託管方

- 託管方（Escrow Agent）：第三方公證機構，常見 Iron Mountain、NCC Group、EscrowTech

- 受益方（Beneficiary）：玉山銀行 — 支付年費以保有「條件達成時取得 code 的權利」

常見的觸發條件（Release Event）— 合約要明列：

- 3CX 公司宣告破產或進入清算程序

- 3CX 被併購且新東家於 90 天內未明確承諾續支援玉山

- 3CX 中止對玉山產品支援超過 180 天（無正當理由）

- 3CX 拒絕修補經 CVSS ≥ 9.0 的嚴重資安漏洞超過 60 天

- 雙方共同議定的其他條件（如 SLA 連續 3 季未達）

費用結構：

| 項目 | 預估費用 (NTD/年) | 誰付 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 託管年費（Iron Mountain） | 60,000 - 100,000 | 玉山 | 依 deposit 體積 |
| 初始驗證費 | 80,000 (一次性) | 3CX | 驗 source code 可 build |
| 年度更新費 | 20,000 / 次 | 3CX | 每次 deposit 更新 |
| Release 啟動費 | 150,000 (觸發時) | 玉山 | 請求釋出時 |
| 年度驗證測試（選擇性） | 40,000 | 玉山 | 玉山可委託驗 build |

流程（觸發時）：

- 玉山書面通知 Escrow Agent，附觸發證據

- Escrow Agent 通知 3CX，3CX 有 30 天提異議

- 若無異議或仲裁判定觸發成立 → Agent 釋出 code 給玉山

- 玉山取得 code，可自行維護或委託第三方

★ 主講者必背 Escrow 的真正價值不在於「會用」，而在於「持有這個選項就降低 vendor 議價權」。對玉山法務 / 採購最有說服力的 framing：「即使最壞情況發生，玉山仍有可控路徑，不會被 vendor 綁架。」

【證據 / 出處 / 補充材料】

• Iron Mountain Escrow 服務介紹：https://www.ironmountain.com/services/intellectual-property-management/technology-escrow

• NCC Group Escrow Asia：聯絡窗口 ip-escrow-asia@nccgroup.com

• 瑛聲已協助過 N 家客戶（B 集團、C 證券）談 Escrow，可提供範本合約（已遮密）

• 建議現場準備：Escrow 三方合約樣本紙本一份，玉山法務若有興趣可當場索取

• 注意：Escrow 不是「解所有 vendor lock-in」的銀彈 — 拿到 code 後仍需要建立維護團隊。要主動跟玉山說明限制，避免過度承諾

[C2 ★★] 三種授權模式（PerYear / PerSeat / Hybrid）的試算範例？

模式對比：

| 維度 | PerYear (年訂閱) | PerSeat (席次永久) | Hybrid (混合) |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期投資 | 低 | 高（一次性大） | 中 |
| 年度經常性 | 高 | 低（僅維護費） | 中 |
| 3 年 TCO | 中 | 低 | 中 |
| 5 年 TCO | 高 | 最低 | 中 |
| 預算彈性 | 高（可逐年調席次） | 低（買就買） | 高 |
| 退出成本 | 低 | 高（已 sunk） | 中 |
| 適合對象 | 需求變動 / 新業務試水溫 | 長期穩定 / 預算寬鬆 | 核心穩定 + 彈性擴充 |

玉山 450 席的試算（示意數字，正式報價以 NDA 後為準）：

| 模式 | 前期 | Y1 | Y2 | Y3 | 3 年合計 | 5 年合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PerYear | NT$ 150K | NT$ 1.8M | NT$ 1.8M | NT$ 1.8M | NT$ 5.55M | NT$ 9.15M |
| PerSeat | NT$ 6.0M | NT$ 720K | NT$ 720K | NT$ 720K | NT$ 8.16M | NT$ 9.6M |
| Hybrid (300+150) | NT$ 4.0M | NT$ 1.08M | NT$ 1.08M | NT$ 1.08M | NT$ 7.24M | NT$ 9.4M |

結論：

- 3 年內看：PerYear 最便宜（適合保守試水溫）

- 5 年內看：PerSeat 最便宜（適合確定要長期用）

- Hybrid 是「中庸路線」— 若預期玉山業務會擴張，Hybrid 提供成長彈性

【證據 / 出處 / 補充材料】

• 3CX 官方授權頁面：https://www.3cx.com/ordering/pricing/

• 上述數字含 3CX 原廠授權 + 瑛聲建置/維護服務 + Premium Partner 加成 — 細項分項請見 internal/pricing/eSun-tco-v0.3.xlsx

• 若玉山要 NT 幣鎖匯，可在合約寫「USD 計價，NTD 結算，匯率參考簽約日 ± N%」

[C3 ★★] 預設 SLA 條款細節？Severity 分級怎麼定？

Severity 分級：

| Severity | 定義 | Response | Resolve / Workaround | 處理人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 系統中斷 | 全系統不可用、無法接電話 | 30 分鐘 | 4 小時 | L1+L2 全力投入 |
| S2 主要功能異常 | 錄音中斷、HA 異常、單一群組無法運作 | 2 小時 | 24 小時 | L1+L2 |
| S3 一般問題 | 單一座席無法登入、報表異常 | 1 個工作日 | 5 個工作日 | L1 |
| S4 詢問 / 增強 | 功能諮詢、操作指導 | 2 個工作日 | best effort | L1 |

服務時段：

- S1 / S2 — 7×24（含假日、國定假日）

- S3 / S4 — 工作日 9:00-18:00

通報管道：

- 電話專線（瑛聲技術中心）— S1/S2 必走

- Email 工單（support@engsound.com.tw）— S3/S4

- Web Portal — 全 severity 皆可，可附截圖/log

Penalty（瑛聲未達 SLA 的賠償）— 通常以「服務費抵扣」處理：

- S1 Resolve 超過 4 小時：每小時罰金 = 月服務費 × 1%

- S2 Resolve 超過 24 小時：每小時罰金 = 月服務費 × 0.5%

- 單月罰金上限：月服務費 × 30%

- 連續 3 個月未達 S1 SLA：玉山有權無條件終止合約

[C4 ★] Exit 條款怎麼設計？玉山想終止合約怎麼辦？

建議的 Exit 條款架構：

- 正常合約期內：雙方均可於 90 天前書面通知終止；玉山若提前終止需付剩餘合約期 30% 違約金（保護瑛聲已投入的人力 sunk cost）

- Evergreen 期（合約滿 3 年後）：雙方均可於 30 天前書面通知終止，無違約金

- 瑛聲未達 SLA 連續 3 個月：玉山可立即終止，無違約金，已預付服務費按月退還未消耗部分

- 不可抗力導致連續 60 天無法服務：雙方均可立即終止，無罰則

Exit 配套：「資料返還」與「過渡支援」條款

- 所有玉山資料（CDR、錄音、設定、報表）以原格式 + 標準格式（CSV/JSON）雙軌交付

- 提供 90 天「過渡支援期」— 瑛聲協助玉山遷移到新系統（額外計費，但有 cap）

- 玉山可選擇「凍結現有環境」— 瑛聲承諾在退出後 12 個月內，仍可付費取得緊急修補（保險用）

[C5] 智慧財產權怎麼歸屬？VOXEN 的客製開發歸誰？

基本原則：「既有 IP 各自所有，新生 IP 看出資與場景」

- 3CX 既有產品的 IP — 永遠屬於 3CX Ltd.

- VOXEN 平台核心的 IP — 屬於瑛聲（VOXEN 是瑛聲多年研發的產品，玉山案不會「買斷」這個產品）

- 為玉山專屬客製開發的功能 — 通常授權玉山「永久、非專屬、可內部使用」，但 IP 仍歸瑛聲。可協商「玉山獲得永久免授權費 + 瑛聲不得授權其他金融同業 N 年」

- 玉山自己提供的資料、business logic、品牌素材 — 永遠屬於玉山

需注意的灰色地帶：

- 若客製功能極具通用性（e.g., 玉山設計的某個 IVR pattern），瑛聲可能想 productize 給其他客戶 — 合約應明寫「商業敏感邏輯不得外流」

- 若玉山要求「source code ownership」— 通常瑛聲不接受（VOXEN source 是核心資產），但可改為「source code escrow + 永久使用權」

# R 系列 — 法遵 / 合規問答

[R1 ★★★] 個資法（PIPA）合規怎麼做？

我國個人資料保護法核心要求對應到 3CX/VOXEN 的實作：

| 個資法要求 | 系統實作 | 玉山責任 | 瑛聲責任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 告知後同意 | IVR 開頭播放「本通話將錄音」 | 提供告知文案 | 系統播放與紀錄 |
| 特定目的內使用 | CDR 含「業務類別」標籤 | 定義業務分類 | 欄位設計 |
| 資料正確性 | 客戶資料 master 在 CRM | 維護 CRM 資料 | PBX 不複製客資 |
| 查詢/閱覽權 | 客戶可請求調閱錄音 | 走玉山客服流程 | 提供 API |
| 刪除權 | 依保留期限自動刪除 | 訂保留策略 | 系統執行 |
| 安全維護 | 加密 + ACL + 稽核日誌 | 訂組織政策 | 技術配套 |
| 重大資安事件通報 | 72 小時內通報 | 對主管機關 | 配合調查 |

錄音的告知與同意實作細節：

- Outreach 場景：撥出時 IVR 自動播放告知（規定要在 5 秒內、客戶可表達拒絕）

- Inbound 場景：客戶撥入時 IVR 開頭告知

- 告知文案範例（建議與玉山法務確認）：「您好，您現在通話的對象為玉山銀行客戶服務中心。為提升服務品質，本通話將進行錄音。如您不同意錄音，請按 9 結束本通話。」

【證據 / 出處 / 補充材料】

• 個資法施行細則第 6 條（特定目的）

• 金管會「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」第 N 條

• 建議現場備：玉山法務想要的「告知文案範本」(PDF/Word)，可即場提供

[R2 ★★★] 金管會 H113-04（銀行業通話錄音指引）對應？

金管會指引重點：

- 錄音範圍：所有與客戶之金融服務通話皆需錄音（含 Outreach 行銷推廣）

- 保管年限：依業務類別至少 1-7 年；信用相關業務至少 5 年

- 完整性：錄音不得剪輯、修改、損毀；變更需留稽核記錄

- 可調閱性：主管機關要求時應於 N 工作日內提供

- 備份：錄音應有備份機制，避免單點故障導致遺失

VOXEN+3CX 的對應實作：

- 錄音範圍：3CX Recording 可設「群組強制錄音」，業務群按金融屬性分群即可全錄

- 保管年限：VOXEN 提供「保管策略引擎」，依 CDR 標籤自動分流到不同保留期限的儲存區

- 完整性：錄音檔加 SHA-256 hash，存入 NAS 後鎖定為唯讀；任何刪除/移動皆寫稽核日誌

- 可調閱性：VOXEN 提供查詢介面，3 秒內可定位 + 串流播放

- 備份：每日增量 + 每週全量備份至異地

PCI-DSS Pause-Resume（信用卡卡號保護）：

- 當座席詢問客戶信用卡卡號時，按下「PCI Pause」按鈕，錄音暫停

- 客戶念完卡號 + CVV 後，座席按「Resume」，錄音繼續

- 暫停期間 CDR 仍記錄（為了完整性），只是 audio stream 中斷

- 稽核日誌完整記錄每次 pause/resume 的時間戳與座席 ID

【證據 / 出處 / 補充材料】

• 金管會 H113-04 全文：https://www.fsc.gov.tw/ (搜尋 H113-04)

• PCI-DSS v4.0 Requirement 3.2.1（信用卡卡號不得以可讀形式儲存）

• 玉山內部「錄音管理辦法」需取得最新版本對齊

[R3 ★] Legal Hold（訴訟保留）機制？

Legal Hold 是當特定通話可能涉及訴訟時，需「暫停自動刪除」直到案件結束的機制。

VOXEN 實作：

- 法務人員在管理介面標記「Legal Hold」，輸入案件編號 + 預期保留期限

- 系統將相關 CDR + 錄音檔搬到「Legal Hold 儲存區」（獨立 ACL）

- 自動刪除引擎跳過該檔案，直到法務手動解除

- 所有 Hold/Release 動作寫稽核日誌，雙人簽核（maker-checker）

- 可批次匯出（含 metadata）給律師事務所或主管機關

建議玉山設計三種 Hold 等級：

- L1 內部調查（例：客訴）— 保留 1 年，單人核可

- L2 法律糾紛（例：消費者訴訟）— 保留 5 年，雙人簽核

- L3 監理調查（例：金管會調閱）— 永久保留至解除，三人簽核 + 法務簽字

# E 系列 — 案例與事件問答

[E1 ★★★] 3CX 在全球金融業的具體案例有哪些？台灣有嗎？

⚠ 重要：以下案例需在會議前向 3CX 原廠 / Premium Partner channel 取得最新可公開引用清單。本文件列出的是過往可引用案例，使用前請再次確認 NDA 狀態。

已可公開引用的金融業案例（依規模）：

- Capital Credit Union（愛爾蘭）— 200 席，多分行整合

- European Bank for Reconstruction and Development（歐洲）— 800+ 席，多語言客服

- NBT Bank（美國）— 500 席，IVR + 錄音整合

- Cooperative Bank of Kenya — 1000+ 席，PSTN + Mobile 整合

- Mauritius Commercial Bank — 600 席，多分行 IP-PBX

亞太區案例：

- OCBC Group 子公司（東南亞）— 部分分行採用

- 香港某中型私人銀行（NDA 限制不可具名）— 300 席

- 台灣金融業：目前公開可引用的全規模案例還在累積中。瑛聲建議將「玉山可成為首批旗艦案例」當作 framing

★ 對話策略 若玉山追問「台灣金融案例為什麼少？」— 不要迴避，直接說：「3CX 在台灣金融業是新進入者，但這正是玉山可以爭取『旗艦客戶』地位的機會。瑛聲承諾會把資源傾斜到玉山案。我們可以共同寫案例白皮書，讓玉山成為台灣金融業 PBX 現代化的標竿。」

【證據 / 出處 / 補充材料】

• 3CX Customer Stories：https://www.3cx.com/customer-stories/

• 瑛聲 Premium Partner 案例庫（內部）：sharepoint/eSale/3cx-cases/

• 會議前再向 3CX APAC（Singapore）窗口確認最新可公開案例

[E2 ★★★] 2023 年 3CX Desktop App 供應鏈攻擊（Lazarus）— 詳細經過與後續強化？

事件摘要（2023-03 至 04 月）：

- 攻擊者：北韓國家級 APT 組織 Lazarus（Mandiant 確認）

- 入侵路徑：3CX 員工裝置被入侵 → 取得內部 build pipeline 權限 → 在 Desktop App（Windows + macOS）的 build 過程植入後門

- 影響範圍：使用受感染版本的客戶端用戶（不是 server 端，server 完全無事），約全球 60 萬下載

- 後門功能：第二階段的 info-stealer，瞄準金融與加密貨幣產業

- 發現者：CrowdStrike、SentinelOne 等資安廠商於 2023-03-29 同步揭露

- 3CX 反應：48 小時內公開承認、隔離受感染版本、發布乾淨版、與 Mandiant 合作完整 forensic

事件後 3CX 做的強化（這是 IT 一定會問的）：

- SDLC 全面改造：所有 build pipeline 加 hardware key + multi-party approval

- Code Signing 強化：所有 binary 加 SBOM (Software Bill of Materials)，可逐元件追溯

- 第三方紅隊測試：每年至少 2 次外部 pentest，報告對 Premium Partner 揭露

- 供應鏈透明度：對所有第三方依賴 library 做 SCA（Software Composition Analysis）掃描，週報

- Bug Bounty Program：與 HackerOne 合作，金額提升 5 倍

對玉山的意義：

- 攻擊只影響 Desktop App，不影響 Server — 玉山的 PBX 本體不在風險範圍

- 玉山的 SoftPhone Bar 是瑛聲開發（基於 3CX Call Control API），不裝 3CX Desktop App，可完全規避此類風險

- 事件後 3CX 的安全成熟度已經顯著提升，現在比事件前更可信賴

★ 主動揭露策略 不要等玉山問才講 Lazarus 事件。建議在簡報「3CX 在金融業實證」那頁主動點出：「我知道各位 IT 一定查過 2023 年那個事件，我先主動講清楚...」— 這個 framing 會給玉山「這個 vendor 不藏雷」的好印象。

【證據 / 出處 / 補充材料】

• Mandiant 完整事件報告：https://www.mandiant.com/resources/blog/3cx-software-supply-chain-compromise

• 3CX 官方 post-incident review：https://www.3cx.com/blog/news/security-incident-update/

• CrowdStrike 技術分析：https://www.crowdstrike.com/blog/smoothoperator-targeted-attack-3cx-supply-chain/

# P 系列 — 競品比較問答

[P1 ★★] 玉山如果說「我們也在評估 EVOX / 易得雲端」— 怎麼回應？

EVOX / 易得雲端是 VOXEN 在台灣市場的主要競品。差異化說明（事實 + 客觀比較）：

| 維度 | VOXEN+3CX (瑛聲) | EVOX / 易得雲端 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部署模式 | On-premise / Hybrid | Cloud SaaS | 銀行偏好 on-prem |
| 資料主權 | 玉山機房 | EVOX 雲端機房 | 法遵敏感 |
| 客製化深度 | 高（瑛聲是 partner） | 中（SaaS 受限） | 玉山有客製需求 |
| 整合成本 | 較低（OPEN/NAS 直連） | 較高（雲對地整合） | 玉山生態複雜 |
| 定價 | 一次性 + 訂閱 | 純訂閱（per-agent/月） | TCO 算法不同 |
| Vendor 規模 | 原廠 3CX（35 萬客戶） | 本土新創 | 長期支援風險 |
| Source Code Escrow | 可提供 | 通常不提供 SaaS | 銀行重點訴求 |

對話策略：

- 不要攻擊 EVOX，事實陳述即可（攻擊競品在金融業客戶面前會反效果）

- 強調「on-prem vs cloud」是金融業最在意的差異 — 這是玉山自己會權衡的點

- 若玉山真的要 cloud，誠實說：「VOXEN 也支援 hybrid，未來想上雲我們也能支援」— 不要把退路堵死

- 若玉山選 EVOX，瑛聲的關係（Copilot Phase II）不能斷，要保留長期合作的可能性

【證據 / 出處 / 補充材料】

• EVOX 公開資訊：https://www.evox.com.tw/

• EVOX 已知客戶名單（瑛聲 sales intel）：sharepoint/eSale/competitor-evox.xlsx

[P2] 玉山如果說「我們考慮 Genesys Cloud / AWS Connect / Azure Communication」— 怎麼回應？

Cloud Contact Center 替代方案的客觀分析：

- Genesys Cloud — 從 Engage 升級的官方路徑，但 per-agent 月費高（USD 75-150/月），450 席 3 年 TCO 約 USD 1.2M-2.4M（NTD 3700萬-7500萬）

- AWS Connect — 按使用計費（per-minute），玉山假設每月 30 萬通話 × 平均 5 分鐘，月費約 USD 6,750；3 年約 USD 240K（NTD 750萬）— 看似便宜，但「客製化能力」與「資料主權」是大問題

- Azure Communication Services — 較新，企業生態整合好，但 Contact Center 功能需自己組裝 + Power Platform，整合成本高

銀行業選 cloud 的常見阻力：

- 個資法第 21 條：「跨境傳輸個人資料」需經主管機關核准

- 金管會對 cloud 的態度雖有放寬，但通話錄音這類「客戶通訊內容」仍偏好 on-prem

- Vendor lock-in 風險更高（資料拉不出來）

- Latency 對通話品質的影響（cloud 機房通常在新加坡 / 東京）

若玉山真的要 cloud：

- 誠實說明 VOXEN+3CX 在 cloud 模式下的支援情況（hybrid 可，pure cloud 我們較弱）

- 但要強調：「on-prem 的成本優勢明顯 + 法遵壓力小，這是台灣銀行業的主流選擇」

- 可舉例：玉山主要競爭對手（中信、台新、永豐）的 contact center 主架構仍是 on-prem

# S 系列 — 玉山生態整合問答

[S1 ★★] 與 Copilot Phase II 的整合架構細節？兩個專案的資源會打架嗎？

Copilot Phase II（進線 inbound AI 副駕）與 Phase 6 Outreach（出線 outbound 450 席）的關係：

- **業務面**：Copilot 服務「客戶打進來」場景（Customer Service），Outreach 服務「我們打出去」場景（Sales/Marketing）— 業務上互不衝突

- **人員面**：Copilot 的 agent 與 Outreach 的 agent 通常是不同團隊（玉山內部組織分工）

- **系統面**：可共用 LLM Gateway、知識庫、客戶 360 視圖（這些都在 VOXEN 整合層提供）

- **整合點**：若客戶在 Outreach 通話中需轉接到客服群，可走 VOXEN 路由直接 hand-off 到 Copilot agent，且帶上對話 context

架構整合圖（簡化）：

- PBX 層：Copilot 用既有 PBX、Outreach 用新建 3CX V20 — 兩者透過 VOXEN 編排層互通

- AI 層：共用 LLM Gateway，但各自的 prompt template / persona 獨立

- 資料層：共用客戶 360 視圖，但 CDR 分庫存放（業務分離）

- 管理層：共用 AD/SSO、稽核日誌、監控

資源衝突風險評估：

- 人力 — Phase 6 由獨立 PM + 獨立工程組進駐，Copilot Phase II 的核心 team 不變

- 時程 — Copilot Phase II 假設 2025-12 上線、進入維運；Phase 6 在 2026-03 啟動，無時程衝突

- 預算 — 兩案分開核銷，玉山內部已對齊（簡報前向玉山確認）

[S2 ★★] OPEN/TeleSA 的接口怎麼接？玉山要不要改 OPEN 的 code？

OPEN 是玉山內部的客服核心系統（座席畫面、流程引擎）— 是玉山自有資產，瑛聲不擁有 source。

整合方式：「事件介接」而非「code 修改」

- VOXEN 訂閱 3CX 的事件流（call ringing / answered / hangup / hold / transfer）

- VOXEN 將事件正規化成 OPEN 認得的 webhook 格式

- OPEN 收到 webhook 後做 SCREEN POP / 流程觸發 / 紀錄寫入

- 反向：OPEN 透過 REST API 通知 VOXEN 做動作（如：請 3CX 起 outbound call、將通話 transfer 到 X 群）

玉山要做的事：

- OPEN 端開設 webhook receiver（玉山開發 team 約 2-4 週工作量）

- 提供 OPEN 的 REST API 規格給瑛聲（用於反向呼叫）

- UAT 階段共同驗證 happy path + 異常路徑

瑛聲要做的事：

- VOXEN 端開發 OPEN connector（已有 Genesys connector 可重構，預估 4-6 週）

- 提供事件對照表 / API spec 文件

- 提供 mock server 給玉山開發團隊先行測試

OPEN 的 source code 完全不需要動 — 只是新增一個事件來源（從 Genesys 換成 VOXEN）。

# 附錄 A — 緊急聯絡窗口

會議現場若需即時支援，按以下順序聯絡：

| 角色 | 姓名 / 單位 | 聯絡方式 | 可協助 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3CX 原廠（APAC） | 待補（Premium Partner channel） | partner-apac@3cx.com | 原廠技術 / 報價 |
| Iron Mountain（Escrow） | 待補 | 待補 | Escrow 報價 / 流程 |
| 瑛聲技術中心 | 當班 L2 工程師 | 02-XXXX-XXXX #888 | Live demo 失敗 fallback |
| 瑛聲法務 | 林○○ | legal@engsound.com.tw | 合約 / IP 議題 |
| 瑛聲業務窗口 | Laurence Lin | laurence_lin@engsound.com.tw | 主案窗口 |

# 附錄 B — 文件管理

版本歷程：

| 版本 | 日期 | 變更摘要 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-25 | 初版發行，含 T/C/R/E/P/S 六大系列共 25 題 | VOXEN team |

預計於玉山會議前 48 小時更新至 v1.1（補上：T1 HA 實測報告最新數字、E1 金融案例最新可引用清單、附錄 A 真實聯絡窗口）。